拓扑优化灵敏度滤波模块说明

改动一：把内嵌 check 拆成独立文件

原99行代码把 check 写在同一个 .m 文件底部，主循环直接调用：

dc = check(nelx,nely,rmin,x,dc);

现在滤波核心位于独立的 check.m。原五参数调用仍然有效，而且在完整矩形设计域中与原99行公式逐元素一致。

作用：滤波模块可以单独理解、单独测试和独立接入，不需要同时修改有限元求解器或OC优化器。

改动二：增加不规则设计域掩膜 domainMask

原代码默认 nely × nelx 矩形中的所有单元都有效，不知道哪些区域被挖空。新调用可写为：

dcn = check(nelx,nely,rmin,x,dc,domainMask);

domainMask 中：

true 表示有效设计单元；

false 表示挖空或不参与设计的单元。

滤波时，无效目标单元的输出为0，无效邻居不参与权重和灵敏度累加。

作用：适配L型支架和自定义非矩形设计域，避免灵敏度穿过挖空区域传播，也避免在 x=0 的域外单元上发生除零。

改动三：增加统一入口 filter_solver.m

原代码只能直接调用 check。现在可通过配置结构选择功能：

[dcFiltered,filterInfo] = filter_solver( ...
    nelx,nely,rmin,x,dc,filterConfig);

支持：

filter_type='sensitivity'：执行灵敏度滤波；

filter_type='none'：关闭滤波，便于做对照实验；

domain_mask：提供不规则设计域；

radius_strategy='fixed'：固定半径，与原代码一致；

radius_strategy='adaptive'：使用自适应半径。

返回的 filterInfo 记录实际半径、半径策略、迭代次数及有效/无效单元数量，便于输出实验日志。

改动四：增加自适应滤波半径

原99行代码在所有迭代中始终使用同一个 rmin。新模块增加：

rminNow = rminEnd + ...
    (rminStart-rminEnd)*(1-progress)^schedulePower;

其中 progress 从优化开始时的0逐渐增加到结束时的1。

前期使用较大的 rmin：邻域更大，平滑更强，优先抑制棋盘格并形成整体结构骨架；

后期逐渐减小 rmin：邻域缩小，降低过度平滑，允许保留更多局部细节；

schedulePower：控制半径下降速度，默认值为2。

改动五：增加输入检查、自动测试和演示

新模块会检查矩阵尺寸、数据有效性、有效区域密度是否为正以及配置是否合法。相比原代码静默产生 NaN 或错误结果，现在会给出明确错误信息。

test_check.m 自动验证：

- 完整矩形域结果与原99行公式一致；

- rmin<1 时结果等于原始灵敏度；

- 常量场经过滤波后保持不变；

- 3×3算例与手算加权结果一致；

- 域外极端数值不会污染有效单元；

- MBB梁、悬臂梁、简支梁、L型和自定义配置可以调用；

- 固定半径保持向后兼容；

- 自适应半径按设定从起始值下降到结束值。

4. 文件说明

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| check.m | 经典灵敏度滤波核心，增加可选设计域掩膜 |
| filter_solver.m | 统一配置入口，选择固定或自适应策略 |
| adaptive_filter_radius.m | 根据迭代进度计算当前滤波半径 |
| test_check.m | 自动正确性与兼容性测试 |
| demo_check.m | 基础滤波演示 |
| demo_case_compatibility.m | 完整矩形域与L型域演示 |
| demo_adaptive_filter.m | 自适应半径第1、50、100次迭代对比演示 |

5. 如何运行

在MATLAB命令行执行：

test_check
demo_adaptive_filter
demo_case_compatibility

test_check 出现 All filter-module tests passed. 表示自动测试通过；

demo_adaptive_filter 展示自适应半径变化及平滑强度差异；

demo_case_compatibility 展示矩形域与L型掩膜的区别。

6. 必须统一的数据

| 数据 | 含义与要求 |
| --- | --- |
| nelx、nely | 水平和竖直单元数 |
| x | 当前密度矩阵，尺寸必须是 nely × nelx，有效区域内必须大于0 |
| dc | 有限元分析后得到的原始灵敏度，尺寸必须与 x 相同 |
| loop | 当前迭代次数，从1开始 |
| max_iterations | 最大迭代次数，必须不小于1 |
| domainMask | 有效设计域，尺寸与 x 相同；矩形域可全部为 true |
| rmin_start | 自适应滤波起始半径，应不小于结束半径 |
| rmin_end | 自适应滤波最终半径 |
| schedule_power | 半径下降曲线参数，默认2 |

滤波模块不直接需要 F、fixeddofs、freedofs、U 或 K。载荷与位移约束会先影响有限元位移和原始灵敏度 dc，随后间接影响滤波结果。